ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности

в осенне-зимний отопительный период

- Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью.

- Не храните в чердачных помещениях строений предметы домашнего обихода, сено, солому и другие горючие материалы.

- Проверте состояние печей и дымоходов, своевременно устраняйте выявленные неисправности. Не разжигайте их керосином, бензином и другими горючими легковоспламеняющимися жидкостями.

- Выполните «разделку» дымохода печи от сгораемых частей перекрытия до 500мм.

- Заделайте имеющиеся трещины в печи и дымоходе, оштукатурьте и побелите.

- Перед топочной дверцей на полу прибейте металлический лист размерами не менее 50×70.

- Не менее 1 раза в месяц производите чистку дымохода от сажи.

- Не перекаливайте печи и не приставляйте вплотную к ним диваны, столы, дрова и другие сгораемые предметы.

- Не оставляйте без надзора работающие газовые и керосиновые приборы, котлы отопления и содержите их в исправности.

- Не устанавливайте металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

- Золу из печей тушите и высыпайте в ямы не ближе 15м от строений.

- Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Уходя из дома, выключайте электроосвещение и электронагревательные приборы.

- При посещении чердаков кладовок, сараев не пользуйтесь для освящения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освящения этих помещений пользуйтесь только электрофонарями типа «Летучая мышь».

- Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных для детей местах.

- Не курите в постели, подвале, кладовой, на чердаке.

- Убрать сено, солому, дрова от жилого дома на расстояние не менее 10м от несгораемых и не менее 15 м от сгораемых строений.

При возникновении пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону «01», приступить к тушению.